中五物理上學期重點內容 (進深)

A.	回答長題目的技巧

1.	每一分代表一重點。

2.	有 * 號的題目有一分為表達分，而回答沒有 * 號的題目時可用點列方式。

3.	要緊記以下各物理量的符號及單位：

| 物理量 | 符號 | 單位 | 物理量 | 符號 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電荷 | # Q | C | 電流 | I | A |
| 電壓 / 電勢差 / 電動勢 | # V | V | 電阻 | R | Ω |
| 電功率 | P | J s-1 | 千瓦小時 | kWh | J |

4.	過程可不寫單位，但最後答案必須有單位。

5.	盡量運用試題給予的公式

(a)	電阻為 R1 和 R2 的電阻器聯起來的等值電阻為

(i)	串聯時R1 + R2

(ii)	並聯時R1R2R1+R2

(b)	功率 = 電勢差х 電流

6.	電磁學要背誦的公式

(a)	歐姆定律： V = I R

(b)	P = V I = I2 R = V2R

(c)	效率 = 輸出輸入×100%

(d)	輸入 = 輸出 + 損耗

7.	不懂的題目也要寫出相關的公式，有機會有 1 分。

8.	繪圖必須在兩軸上加上名稱及單位，不懂做的繪圖題目也要繪出正確的軸，應有一分。

B.	重點

第六章	電路

1.	V = I R

(a)	V – I 圖的斜率等於 R。

將兩電阻串聯，它們的總電阻會增加，其 V – I 圖的斜率會增加。

將兩電阻並聯，它們的總電阻會減少，其 V – I 圖的斜率會減少。

(b)	串聯電阻的電流 I 一樣，電壓 V 與電阻 R 成正比，

並聯電阻的電壓 V 一樣，電流 I 與電阻 R 成反比。

(c)	等效電阻：電阻為 R1 和 R2 的電阻器聯起來的等值電阻為

(i)	串聯時R1 + R2

(ii)	並聯時R1R2R1+R2

第七章	電功率與家居用電

1.	電功率 P = V I ，

(a)	比較電功率

(i)	若電流相同，用公式 P = I2 R ，P 與 R 成正比。

(ii)	若電壓相同，用公式 P = V2R，P 與 R 成反比。

2.	燒毀與短路

(a)	若電器燒毀，其電阻值等於無限大，而流經它的 I 為0，

(b)	若電器短路，其電阻值等於0，而所有電流均會流經它。

第八章	電流的磁效應

1.	電流的互相影響

(a)	弗林明左手定律

(b)	相同方向的電流會互相吸引，相反方向的電流會互相排斥。

第九章	電磁感應

1.	楞次定律

(a)	產生的感生電流會與線圈感覺得的磁場改變相反。

(b)	相反的運動會產生相反的感生電流。

2.	變壓器：主電壓（V1）副電壓（V２）主電流（I1）副電流（I2）

(a)	求電壓：主電壓：副電壓　＝　主線圈匝數：副線圈匝數

(b)	求電流：(i)	輸入電功率 = 輸出電功率 + 損耗

V1 I1 = V2 I2 +損耗

(ii)	效率 = 輸出輸入×100% = V2I2V1I1×100%

中五物理上學期重點內容 (進深) 工作紙

1.

上電路圖中，安培計 A1 的讀數為  0.6 A。求點 P 和 Q 之間的電勢差。

- 3 V

- 6 V

- 9 V

- 由於不知電池組的電動勢，故無法計算。

2.

以上電路圖中，電池輸出的電流為 I。求通過 30 Ω電阻器的電流。

- 12I

- 12I

- 14I

- 15I

3.

上圖所示兩電阻器 X 、 Y 的電壓-電流 ( V-I ) 關係線圖。下列各項推論，哪些是正確的？

(1)	X 的電阻比 Y 的為高。

(2)	若將 X 和 Y 串聯，該組合的 V-I 關係線圖位於圖中區域 P 內。

(3)	若將 X 和 Y 並聯，該組合的 V-I 關係線圖位於圖中區域 Q 內。

A.	只有 (2)

B.	只有 (3)

C.	只有 (1) 和 (2)

D.	只有 (1) 和 (3)

4.

上電路圖中，若安培計的讀數為     3 A ，求電池組輸出的電壓。

A.	11 V

B.	12 V

C.	13.5 V

D.	15 V

5.

圖 (a)       圖 (b)

在圖 (a) 中，安培計的讀數為 I 而兩個相同電阻器的總耗電功率為 P。現把兩電阻器重新排列，如圖 (b) 所示。求安培計讀數和兩電阻器的總耗電功率。

安培計讀數	總耗電功率

A.	2 I			2 P

B.	2 I			4 P

C.	4 I			2 P

D.	4 I			4 P

6.

上電路圖中，X 和 Y 為相同的電熱器。安培計的電阻極小而伏特計的電阻極大。若把開關 S 按下，安培計錄得某讀數，但伏特計的讀數為零。以下哪一項可提供合理的解釋？

- 電熱器 X 燒毀。

- 電熱器 Y 燒毀。

- 電熱器 X 短路。

- 電熱器 Y 短路。

7.	下圖顯示三條平行的載電流直導線 X、Y 和 Z 的橫截面。X 和 Y 的電流流出紙面，而 Z 的電流流入紙面。作用於 Y 的合力的方向為何？

- 指向左

- 指向右

- 指向上

- 指向下

8.

P 、 Q 和 R 為三條帶相同電流的平直導線，電流方向均流出紙面。R 至 P 、 Q 的距離相等。P 和 Q 作用於 R 的合力方向為何？

A.	→

B.	←

C.	↑

D.	↓

9.

上圖顯示一金屬棒置於一磁場中，磁場方向指入紙面。若要產生如圖所示的感生電流，金屬棒應沿哪個方向運動？

- 移入紙面

- 移出紙面

- 移向上

- 移向下

10.

將一金屬環釋放，使其沿直下跌並通過一鐵環，如圖所示。以下哪一圖正確描述當金鐵環到達位置 X 和 Y 時所產生的感生電流的方向？

A.		 	B.

C.		 	D.

11.	某磁棒靠近一螺線管。下列各圖，哪個正確顯示在螺線管中感生電流的方向？

（註：箭號「」顯示磁棒或螺線管移動的方向。）

A.		 	 B.

C.			 D.

12.	一變壓器把 4 V 交流電源提升至 20 V。若通過原線圈的電流為 1 A 而變壓器損耗的功率為 0.8 W ，求通過副線圈的電流。

- 0.04 A

- 0.16 A

- 0.2 A

- 0.24 A

13.

一變壓器的原線圈有 3600 匝，並接上 200 V 交流電源。變壓器的副線圈有 180 匝，且有幾個接線頭，如上圖所示。一個「40 W，10 V」的燈泡接上變壓器，使它按額定值工作。下列各項敘述，哪些是正確的？

- 燈泡應接上點 P 和 Q。

- 通過燈泡的電流為 4 A。

- 若變壓器的效率為 80 %，通過原線圈的電流為 0.25 A。

A.	只有 (1)

B.	只有 (2)

C.	只有 (1) 和 (3)

D.	只有 (2) 和 (3)